LG HU091MR U44 LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ

(Győr)

A környezet ismertetése

Falusias lakóövezet, földszint + tetőtér beépítésű kertes lakóházakkal.

Zajvédelmi előírások, területre megengedett határértékek

A 27/2008. ( XII 3.) KöM – EüM. Együttes rendelet 1 sz. melléklet:

2. sorszáma szerint „Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterület” esetén a megengedett egyenértékű A-hangnyomásszintek:

LKH nappal = 50 dB / LKH éjjel = 40 dB

Hőszivattyú műszaki paraméterei

LG HU091MR U44 levegő-víz hőszivattyú

Névleges teljesítmény: 7 kW

Hőszvattyú

LG HU091MR U44 levegő-víz hőszivattyú

Vizsgálatai eredmény, mérési pont

LAeq(1 m) = 57.3 dB

M1

Hőszívattyú

Megítélési szint a védendő homlokzat előtt

| Kritikus pont jele | Megítélési szint LAM dB |  | Zajkibocsátási határérték LKH dB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nappal | éjjel | nappal | éjjel |
| M1 | 38 | - | 50 | 40 |

Értékelés

A vizsgálati eredmények alapján megállapítható hogy a berendezés zajkibocsátása nappali és éjszakai időszakban a vonatkozó környezeti zajvédelmi előírásoknak megfelel.