A háztartási hőszivattyúk

zajvédelmi problémái

A lakossági ismeretterjesztő kiadványt a PTKF/366/2022 sz. projekt keretében a Grend Szolgáltató Kft.  és az Ökológiai Stúdió Alapítvány munkatársai készítették

A projekt az Energiaügyi Minisztérium és a Energiastratégia Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság támogatásával valósult meg.

Általános bevezetés

A hőszivattyús fűtés a legmodernebb és egyben leggazdaságosabban működő fűtésrendszerek közé tartozik. Ráadásul  – környezetkímélő fűtési alternatíva, hiszen a levegő, a föld vagy a talajvíz hőjét vonja ki és használja fűtésre (vagy hűtésre). Ezeknek a hőforrásoknak az az előnye, hogy a gázzal, villannyal szemben ingyen vannak, zöld energiának számítanak és könnyen hozzáférhetőek. Vagyis a hőszivattyúk onnan nyernek energiát, ahol az különben elveszne. Működésükhöz áramra van ugyan szükségük, de azt hatékonyan használják fel

A hőszivattyús fűtés használata Nyugat-Európában már teljesen elterjedt megoldás. Bár az eladási statisztikák Magyarországon is folyamatos növekedést mutatnak, a fa- és földgázalapú fűtőberendezések nálunk sajnos még mindig népszerűbbek a hőszivattyúnál. Ennek oka, hogy – bár a meglévő gáz- vagy olajfűtést kiváltásával  jelentős CO2 kibocsátás csökkentés érthető el – hőszivattyús fűtés használatára való átállás költséges. Új telepítésű családi és sorházaknál azonban érvényesülnek a hőszivattyúk telepítés említett előnyei: környezetbarát és olcsó megoldásnak számít.

A hőszivattyúk fajtái

Minden hőszivattyú működtetéséhez kell tehát egy hőforrás, amit használhat – ez általában a levegő, a talaj vagy valamilyen természetes víz (ami lehet talajvíz, tó- vagy tenger). Az adott  hőszivattyú rendszer típusa értelemszerűen attól függ, hogy az milyen közegből veszi fel a hőt. Ennek megfelelően van:

- levegő /víz hőszivattyú (a környezeti levegőből kivont hőt adja át a fűtővíznek),

- talaj /víz hőszivattyú (a talajból nyer hőenergiát),

- víz /víz hőszivattyú (a talajvízből nyeri ki a hőenergiát, majd azt lehűtve visszajuttatja a talajba

Ebben az összefoglaló szakmai-jogi kiadványunkban elsősorban a levegő /víz hőszivattyúkkal foglalkozunk és kiemelt figyelmet fordítunk az általuk okozott zajproblémák okaira. És azok megelőzési lehetőségeire.

Miért pont a levegő/víz hőszivattyú?

A témaválasztás egyik oka, hogy az összes telepített hőszivattyú beruházásnak kb. 80 %-a levegő/víz rendszerű. A népszerűség oka, hogy az elsősorban városi környezet új lakóépületeinél telepített levegő/víz gépek jellemzően nyáron is üzemelnek - feladatuk ilyenkor a helyiségek hűtése és/vagy a meleg-víz előállítása.

A másik ok  tisztán környezetvédelmi: a talajhő/víz és a víz/víz hőszivattyúkkal ellentétben ugyanis a „zajos problémák” csak a levegő/víz hőszivattyúkra jellemzőek.

A levegő /víz hőszivattyúk további előnyei:

- télen, a legnagyobb hidegben is egy készülékkel megoldható a fűtése és a ház  teljes melegvíz ellátása,

- hőcserélő rendszere segítségével nyáron biztosítja a helyiségek hűtését,

- gazdaságos, mert a levegőből kivont hőt adják át a fútővíznek,

- akár 1 kW elektromos áramból képes 4-5 kW fűtési energiát előállítani,

- gyorsan és egyszerűen telepíthető - napelem rendszerrel is kombinálható,

- nem igényel költséges földmunkát, fúrást, kutat stb,

- a monoblokkos kialakításnak köszönhetően nincs nincs szüksége külön beltéri egységre, csak kisebb kiegészítő eszközökre (melegvíztároló puffer tartály).

- új ház építése esetén  bekerülési és kivitelezési költsége olcsóbb mint a víz-víz geotermikus hőszivattyú illetve a gázfűtés

- karbantartása egyszerű

A hőszivattyúk „zajos jellemzői”

Hőszivattyúknál – a zaj forrásához igazodóan- testzajt és levegőzajt (környezeti zajt) különböztetünk meg. Főszabályként elmondható, hogy a csak kültéri egységgel működő hőszivattyúk jóval nagyobb környezeti zajterhelést okoznak, mint a beltéri telepítésűek, vagy a split rendszerűek.

A „primér” testzajt a beltéri egység, illetve csatlakozó csővezetékek mechanikus rezgése okozza. A szakszerűtlen telepítés esetén jelentkező járulékos rezgések az összekötő csővezetékeken át továbbíthatják a zajterhelést a határoló falak felé. A másik veszély, hogy a ventilátor működése közben keletkező rezgések az alapozás, a talaj és a falak közvetítésével a lakószobákban „szekundér” levegőzajként jelentkezhetnek .

A külső „levegő”, vagy környezeti zaj az, amit a kültéri egységek működő ventillátorai a levegőcsere során a környezetbe (tehát a szomszéd ingatlan felé vfelé is) kisugároznak. Egyébként nehezen elképzelhető levegőmennyiségről van szó: egy átlagos  családi házhoz telepített 8 kW-os hőszivattyú ventillátora óránkénti 8000 -10000 m³. levegőmennyiséget mozgat meg. Nagyobb teljesítményű gépek esetében 50000-100000 m3/h levegő térfogatárammal számolhatunk, ami igen jelentős zajterheléssel jár – tehát értelemszerűen  nagyon nagy méretű hangcsillapított felületeket és szakszerű telepítést feltételez.

A kültéri egység várható környezeti zajterhelésének előzetesen kiszámítása egyébként – a telepítési környezet ismeretében – a szakembernek általában nem jelent problémát. A rendszer hatósugarán belül a mértékadó zajforrás ott van, ahol a leginkább várható a megengedett értékek meghaladása. Beépített felületeknél a zajforrás szempontjából a zajra leginkább érzékeny helyiségek nyitott ablakának közepétől mért 0,5 méter távolságú körzet a mértékadó.

A testzajok számítása, modellezése már sokkal nehezebb, ezért ott elengedhetetlen a megelőző rezgésvédelmi intézkedések előírása (pl. rugalmas gumibakok az alapozásnál, csővezetékek beépítésénél).

A levegő/víz hőszivattyúk zajkibocsájtása

A levegő/víz hőszivattyúk zajforrása egyrészt a kültéri egység folyamatosan duruzsoló kompresszora és fűtési szivattyúja, másrészt a nagy légmennyiséget megmozgató ventilátor.

Ezen belül a  legtöbb zajproblémát a ventilátor levegőcseréjénél keletkező „kültéri” levegőzaj okozza. Leegyszerűsítve elmondható, hogy a hőszivattyúk külső (levegő) zajterhelése elsősorban a hőszivattyú teljesítményétől függ (a nagyobb teljesítmény általában nagyobb zajjal jár).

Függ továbbá:

- a berendezés típusától. A modern hőszivattyúk drágábbak ugyan, de jóval csendesebbek a régi típusoknál. – ami akár 10 dB különbséget is jelenthet.

- és főleg: a telepítés helyszínétől, módjától. Nagyon fontos a gondos telepítési helyszín kiválasztása. hiszen rossz telepítés esetén az egyébként kis zajkibocsátású készülékek is képesek zajproblémát okozni.

Teljesítménytől függő zajkibocsátási alapadatok (saját mérések)

| A hőszivattyú teljesítménye, kW | *A hőszivattyú zajteljesítmény-szintje, dB | A 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes r. által előírt zajterhelési határértékekhez tartozó minimális védőtávolság (m) szabad hangterjedés esetén, ha a határérték éjszaka |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 35 dB | 40 dB | 45 dB |
| 5 | 65 | 14 | 8 | 5 |
| 9 | 67 | 18 | 10 | 6 |
| 15 | 72 | 18 | 10 | 6 |
| 30 | 78 | 60 | 35 | 20 |
| 150 | 88 | 190 | 110 | 65 |
| 300 | 92 | 300 | 180 | 100 |

*Típusoktól függően változó, tájékoztató jellegű adatok

A gyártónak egyértelműen meg kell adnia a hőszivattyú kültéri és beltéri egység zajszintjét dB(A) értékben, méghozzá a mérési távolság függvényében (ez teljesítménytől függően általában 40-85 dB között van). A zajforrásnál, tehát közvetlenül a hőszivattyú mellett mért zaj emissziós értéke a távolsággal  természetesen csökken - három méterre már leginkább csak 40 dB (ami nagyjából egy csendes eső vagy a járó hűtőgép zajának felel meg)

Sajnos több gyártó csak hangnyomásszint adatot ad meg, a mérési hely megjelölése nélkül, vagy a hangnyomásszint adatot a +8 dB értékkel számítják át zajteljesítmény-szint adatra, figyelmen kívül hagyva a gép valós méreteit.

.

A zajkibocsájtás nagysága egy gyártón belül típusonként is változhat. Csendesnek egyébként az a háztartási hőszivattyú számít, amelyik kibocsájtása 50 dB(A) értéknél kisebb. Vásárlásnál sokat segíthet a gép környezetvédelmi tanúsítványának megléte - legmegbízhatóbb az a készülék amely rendelkezik „Eurovent” minősítéssel.

A gyártó által megadott zaj emissziós érték fontos ugyan, de nem ad információt egy fontos körülményről: a különösen zavaró mélyfrekvenciás zajok arányáról. A mélyfrekvenciás terhelés ajtón, ablakon áthatol és akkor is különösen zavarónak hatnak, ha egyébként nincs mérhető túllépés. A hőszivattyúnak természetesen más frekvencián sem szabad kiadnia zavaró zajokat (sivítást, kattogást).

A hőszivattyú típusának kiválasztásánál  - a gyártó által megadott zaj-emissziós értékeken túl figyelni kell a ventilátor kialakítására is, tehát: az általa mozgatott levegőáram be- és kifúvási irányára, valamint a hangcsillapító alkalmazhatóságára is.

Ezt azért mondjuk, mert  a hőszivattyú által (5-10 C fokkal tovább hűtött) kifújt levegő falba ütközve "megül"- vagyis a hőszivattyú egyre hidegebb levegőt szív vissza magába. Mindez nemcsak rontja a működőképesség hatásfokát, de a gép lényegesen hangosabb (sivító) hangot hallat.

A levegő/víz hőszivattyúk kültéri egység telepítésével a belső (test)zajok kétségtelen elkerülhetők – cserébe viszont zajjal terheljük a környéken (hatásterületen) lévő  lakóházakat. A tapasztalat szerint azonban sokszor nem a gép alapzaj-terhelése okozza a problémát, hanem a kültéri egység nem megfelelő telepítése.

Általános telepítési szempontok

A szakértők szerint a kültéri egység telepítési helyszíne általában nem befolyásolja a hőszivattyú hatékonyságát - befolyásolja viszont a szomszédokat érő zajterhelés nagyságát.

A rendszer körültekintő telepítésének fő eleme a megelőzési szempontok érvényesítése. A tervezésnél ezért alapvető a „szomszédjogi” elvárás érvényesítése, azaz a közös telekhatártól a jogszabályban előírt távolság betartása. Minél közelebb kerül a kültéri egység a közös telekhatárhoz, illetve a szomszéd ház védendő helyiségéhez, annál nagyobb zajterhelés/zavarás valószinűsíthető. Lehetőség szerint már azt is kerülni kell, hogy a kültéri egységre a szomszéd közvetlenül ráláthasson. A zaj akkor is érzékenyen érinti, ha nem csak hallja,- no de ha még látja is, az még inkább rontja a komfortérzetét.

A telepítés alap esetben a talajszintre, ritkábban valamilyen meglévő létesítmény tetejére történik. Ha a telepítés a talajszinten történik, és a környező védendő épületek emeletesek, akkor a berendezés zajkibocsátását nem csak oldalirányban, hanem felfelé is csökkenteni kell. adott esetben tehát  mindkét irányban – a levegő be- és kijuttatása miatt – hangcsillapítók alkalmazásával történhet.

Tetőre való telepítésnél általában csak az oldalirányú zajcsillapítást kell megoldani. Drágítja viszont az ilyen megoldást, hogy külön meg kell tervezni a keletkező testzajok elleni védekezést és ráadásul a  gép nagy súlya miatt gondoskodni kell a födém megerősítéséről is (statikai tervezés).

A kisebb méretű épületek – kisméretű berendezések – esetében a védőtávolság általában nem jelent problémát, mert megfelelő tervezéssel (pl. utcafrontra való telepítéssel, kihasználva az épülettömb. árnyékolását stb.) a védőtávolság csökkenthető. Nagyobb épületekhez szükséges nagyobb teljesítmény mellett, illetve sűrű beépítésű lakóterületen való elhelyezésénél viszont nehéz az előírt védőtávolságok és zajterhelési határérték betartása. Itt különös jelentőséget kapnak a zajcsökkentési-csillapítási megoldások betervezése (a zajforrás és a védendő helyiség közötti távolság megduplázása 6 dB-es zajszint csökkenést jelenthet).

Fontos, hogy a határérték teljesülés tervezésénél/számításánál nem csak a telepítendő új hőszivattyú zajkibocsátását kell figyelembe venni, hanem a zajterhelést befolyásoló többi, hatásterületen már üzemelő berendezését is. Ugyanígy: több hőszivattyú együttes telepítésénél  (kaszkádolás), a gépek zajterhelése logaritmikusan összeadódik. Tehát ha az adott területen több hőszivattyú üzemel, akkor az általuk mért össz-zajterhelésnek nem szabad túllépnie az adott területre érvényes határértéket.

Kétségtelen, hogy a zajkibocsájtás csökkentéséhez betervezett intézkedések a beruházást drágítják – de az utólagos zajcsökkentési beavatkozási formák még drágábbak. Ráadásul nem is mindig hozzák a remélt eredményt.

Új telepítésnél mindenképpen fontos a szakemberrel való előzetes konzultáció – ennek részeként nem árt, ha a kiválasztott típusú hőszivattyú üzemi zajáról személyesen meggyőződni. A kiválasztott cég általában lehetővé teszi, hogy az adott típusú készüléket egy már korábban felszerelt és üzemelő helyén hallgathassuk meg.

Zajproblémák megelőzése / optimális telepítési helyszín

A zajforrás tehát egyrészt a folyamatosan duruzsoló kompresszor és fűtési szivattyú, másrészt a nagy légmennyiséget megmozgató ventilátor. Jeleztük, hogy a  gépek felépítése korlátozza a zajcsillapítási lehetőségeket, hiszen a hatékony működéshez szükséges légmennyiséget át kell áramoltatni a berendezés dobozán.

A másik megoldandó probléma: hogy míg a zaj csökkentéséhez a zajforrást minél messzebb kellene telepíteni a falaktól - a hőveszteség minimalizálása (a kültéri csővezetékek lerövidítése) viszont azt feltételezi, hogy a hőszivattyú lehetöség szerint a házhoz minél közelebb legyen.

A kültéri egység optimális telepítési helyszínének kiválasztásánál figyelembe veendó szempontok:

- a telekhatártól jogszabályok által előírt távolság, illetve a gyártó által a védendő helyiségektől előírt minimális védőtávolságok betartása,

- a telepítés lehetőleg az utcafrontra, - a szomszéd ház/házak védendő helyiségeitől (pl. hálószoba, lakóhelyiség) minél messzebb történjen. Megoldás: pl. telepítés utcafrontra, az épület nem védendő oldalára vagy az épülettömb árnyékolásában elhelyezve,

.

- a telepítésnél lehetőség szerint kerülni kell a szűk beépítést – a hőszivattyút  semmiképp nem telepítsük közvetlenül a zajra érzékeny helyiségek ablaka alatt. Legjobb megoldás az, ha a ventillátorra se az üzemeltető, se a szomszéd védendő helyiségéből nincs közvetlen rálátás,

.

- az előnytelen talajfelületek – mint például a beton járda vagy aszfaltfelületek visszaverik, felerősítik a zajt. De ugyan így: a szomszédos függőleges kemény felületek is jelentősen növelik a hangnyomás szintet,

.

- legkedvezőtlenebb az, ha a berendezés két fal közé kerül (ilyenkor a falaktól lehetőleg legalább 3-4 méter távolságot kell tartani,

.

- a hangnyomás szintje növényzettel borított felületekkel (pl. füves vagy bokrokkal telepített felületek) csökkenthető

.

- A szabadban felállított hőszivattyúknál betartandó tájolási szempont, hogy az uralkodó széliránnyal szembe ne fújjon a gép – de a levegő kiáramlása se közvetlenül a szomszéd felé történjen (terasz, erkély, hálószoba ablaka stb.). Ezért fontos a hőszivattyút minimum 40 cm-re eltávolítani a faltól és úgy elfordítani, hogy a kifújt levegő (a szél segítségével) eltávozhasson a garázs előteréből.

A  testzaj megelőzéséhez figyelembe veendó szempontok:

- rugalmas felfüggesztés (gumibakok) alkalmazása,

- hidraulikus bekötésnél, a gép illesztésénél gumikompenzátor, vagy megfelelő keresztmetszetű flexibilis cső használata,

- a falátvezetések kitöltése rugalmas szigetelő anyaggal történjen,

.

- csendes éjszakai üzemmód alkalmazása

Ez utóbbival kapcsolatban (ami alkalmas a levegőzaj mérséklésére is) felhívjuk a figyelmet, hogy a modern hőszivattyúknál lehetőség van a kompresszor fordulatszámának 2-3 éjszakai zajcsökkentő időablakon belüli fokozatmentes csökkentésére (előre beállítható). Ez ugyan egy csekély mértékű (max. 5%) fűtési teljesítmény-csökkenés is jár – viszont a hőszivattyú hangnyomás szintje 3-5 dB-lel mérséklődik (igaz, eközben jobban érvényesülnek a problémás mélyfrekvenciás zajok).

Összességében: a géptípus, a telepítési helyszín megválasztásához, az előírt ill. betartható határérték ismeretéhez új hőszivattyú egység telepítésénél alapvető a megelőzés elvének érvényesítése Telepítés előtt ezért fontos a szakemberek bevonása – nemcsak az klímaszerelőké , de az építési- és a zajszakértői is.

Utólagos zajcsökkentési intézkedések a levegőzaj ellen (építészeti- és műszaki megoldások)

A  gépek felépítése korlátozza a műszaki zajcsillapítási lehetőségeket – hiszen a hűtés/fűtés érdekébe szükséges légmennyiséget folyamatosan át kell áramoltatni a berendezés dobozán. A kültéri egységet természetesen nem lehet hőátadást gátló falak közé zárni – de ha megfelelő irányból hangelnyelő fallal árnyékoljuk a zaj terjedését, más irányból biztosítható a gép működéséhez szükséges légáramlás.

- Burkolattal ellátott kültéri egységnél a zajcsökkentésről a zajszigetelő burkolat és a távozó levegőáram belső térben való zajcsillapító elvezetési rendszere gondoskodik. A nagyobb teljesítményű kültéri egység leburkolásával (amihez a hőszivattyú gyártója kész burkolatokat alkalmaz). Egy ilyen szabványos burkolattal -  típustól függően – 6-15 dB(A) zajcsökkenés érhető el, miközben a teljesítmény változatlan marad.

- A burkolás utólagos is elvégezhető – de megfelelő szakértelmet igényel. Az egység utólagos, egyedi burkolása, szellőztetett akusztikus tok szerkezetek készítése - a  zajforrást takaró fokától ill. a felhasznált anyag zajelnyelő-szigetelő képességétől függően általában- 5-10 dB csökkenést jelenthet.

- Zajárnyékoló paravánok, falak utólagos „maszek” felállításához speciális, méretre szabható zajcsökkentő burkolótáblákat használunk – ezeket stabil (pl.alumínium) lemezekre csavarozzuk és gondoskodunk a  nedvesség elleni védelmükről. Ezek zajcsökkentő képessége visszafogottabb, elsősorban a kültéri egység vizuális takarásához alkalmasak. A burkolatok egyébként más célra (vandalizmus illetve időjárás okozta károk megelőzésére) is alkalmasak..

- A zajvédő fal kiválasztásakor legfontosabb annak lehető legnagyobb hangelnyelő képessége. Beton- vagy téglafalnál alkalmazni lehet a különböző vastagságú és fazonkialakítású fabeton elemeket – de jó eredmény érhető el az az ún. gabion hálókosaras falakkal is.

- A zajvédő rendszerek egy másik, dekoratív változata a keretes szerkezetű és impregnált fenyőfából fonottan kialakított elemes kerítésrendszer. A zaj elleni védelmet a fafonatok közé beépített üvegrost és szövet, vagy szilikonizált ásványgyapot, és a légréssel közéjük helyezett cementes rostlemez biztosítja.

- Zaj elleni védelem zöld fal kialakításával is biztosító. Alapját egy külön acél faltest váz alkotja, amelyet két oldalról horganyzott acélrács fed. A külső burkolatát kertészetben előnevelt sűrű levélzetű örökzöld képezi.

Hasonló mértékű zajcsökkentés érhető el a különféle hangtompító megoldások utólagos alkalmazásával is (kulisszás hangtcsillapító, vagy akusztikai labirintus beépítése).

Jogi rész (általános)

A hőszivattyúk zajemisszióval kapcsolatos elvárásait (pontosabban „a hőszivattyúk környezettudatos tervezésére vonatkozó követelményeket”) a 813/2013/EU és a 814/2013/EU rendeletei tartalmazzák. A hőszivattyús rendszerek zajterhelés tervezésével (és telepítésével) kapcsolatos  szabályozásokat ehhez igazodóan az egyes tagország jogszabályai és műszaki irányelvei szabályozzák.

Az általánosan érvényesítendő követelmények szerint a rendszereket úgy kell megtervezni és üzemeltetni, hogy

- az általuk okozott káros környezeti-egészségügyi behatások megelőzhetők legyenek,

-  a nem előzhető káros behatásokat pedig – a technika jelenlegi állása szerint – a lehető legkisebb mértékre csökkentsék.

A piacon lévő hőszivattyúk zajkibocsájtási értéke változó – nagyrészt gyártótól illetve berendezés teljesítményétől függ, de a hatásterület valós zajterhelési értékeit – mint azt láttuk- a legtöbb esetben a telepítés helyszíne és módja határozza meg.

A telepítéskor betartandó jogi előírások

országonként (azon belül tartományonként is) változóak.

Az egyes besorolási övezetekre központi, illetve helyi jogszabályokban előírt (nappali ill. éjszakai) zajterhelési határértékek betartása ugyan mindenütt kötelező – de az ezt megelőzni-garantálni hivatott szabályozások változó formát mutatnak.

Van ország, ahol a  témában nincs önálló jogi szabályozás, de olyan is, ahol a hőszivattyúk telepítését minden esetben hatósági engedélyezési eljáráshoz kötik. Több ország (tartomány) a telepítéshez elözetes bejelentési, vagy nyilatkozattételi kötelezettséget ír elő – illetve a fenti hatósági aktusokat alkalmazását csak

- csak meghatározott, nagyobb teljesítményű készülékeknél,

- csak meghatározott dB kibocsájtási érték felett,

- vagy csak sűrű beépítésű lakóövezeti telepítésnél teszik kötelezővé.

Ehhez eljáró szervként vagy az illetékes  környezetvédelmi hatóság kap jogosultsá- got, vagy a helyi/tartományi önkormányzat jogszabályában kijelölt szerv (pl műemlékvédelmi okokból vagy a településkép védelme érdekében).

Egységes viszont a jogi szabályozás abban, hogy a besorolási területre előírt  zajterhelési értékeket be kell tartani. A zajterhelés megengedett nagysága függ a terület (építési besorolású) jellegétől, illetve attól, hogy nappali, vagy éjszakai időszakről van szó. A főszabály: nappal nagyobb zajterhelés megengedett mint éjjel – lakóövezetben pedig alacsonyabb a betartandó határérték, mint egy ipari övezetben.

A hőszivattyú kültéri egységek telepítésével kapcsolatos magyar szabályozás:

Magyarországon a levegő/víz hőszivattyúk telepítésére vonatkozó szabályozásról nemigen beszélhetünk, mert ahhoz nincs szükség külön hatósági engedélyre. Itt is érvényes persze, hogy az engedély nélkül végezhető tevékenységek nálunk is csak az egyéb hatályos előírásoknak megfelelően végezhetőek - tehát a kapcsolódó országos és helyi előírásokat be kell tartani.

A hőszivattyúk telepítésénél alapvetően az

# az építési törvény  (Étv.  - 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről) és ehhez kapcsolódóan

# a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet,  az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) c.  jogszabályok előírásai a mérvadóak.

Az Étv. előírásait kell tehát figyelembe venni eljárni például, ha a rendszer kiépítése során az épület statikai szerkezete (pl. a külső egység tetőre való telepítésével) megváltozik, vagy az épület külső képe módosul.

Ez utóbbival kapcsolatban felhívjuk a figyelmet, hogy az Étv. lehetőségek biztosít a települési önkormányzatok részére, hogy a helyi építési szabályzatukban – az építés helyi rendjének biztosítása, a településképi szempontok érvényesítése érdekében- az OTÉK-tól eltérő (szigorúbb) feltételeket  állapítsanak meg (Étv. 13.,§ /1/ bek.)

Ha az engedély nélkül végezhető építési tevékenységet a településrendezési tervek, a helyi építési szabályzat vagy az OTÉK megsértésével végezték, az építésfelügyeleti hatóság építésrendészeti eljárást folytathat le [1997. évi LXXVIII. törvény 18. §; és 48/A)]

Más az alapállás (és mások az illetékes hatóságok) akkor is, ha a kültéri egységet műemlékvédelem alatt álló épületen/területen kívánjuk elhelyezni. Ez esetben  a 39/2015. (III.11.) Korm. rend. 38. § és 39.§.-ai előzetes bejelentési kötelezettséget írnak elő, illetve engedélyezési eljárás folytatandó le.

Akusztikus emisszió csökkentése a szomszédos épületek felé.

Mint láttuk,  a levegő/víz hőszivattyú okozta zaj nagysága elsősorban attól függ, hogy a kültéri egységet hogyan, hová telepítették? Mérvadó tehát, hogy a zajforrás milyen távolságra van a telekhatártól és a védendő helyiségektől.

Az természetes, hogy a kültéri egységet a telekhatárra telepíteni nem lehet – alapvető, hogy betartsuk az építési jogszabályokban előírt védőtávolságot. Védőtávolságon belüli telepítés esetén a zajterhelés nagyságától függetlenül jogi úton kezdeményezhető a jogsértés megszüntetése. Ezt a jogát az érintett szomszéd építésfelügyeleti eljárás keretében érvényesítheti, melynek a végén a hatóság akár a szabálytalanul elhelyezett kültéri egység eltávolítására is kötelezheti az építtetőt [312/2012. (XI.8.) Korm. r. 58.§ (4) bek. b) pont, illetve 67.§ (3b) ]

A telepítésnél feltétlenül figyelembe kell venni, hogy a felállítás helye közvetlenül nem lehet a szomszéd zajra érzékeny helyiségek ablaka alatt és el kell azt kerülni, hogy a levegő kiáramlása közvetlenül a szomszéd felé történjen (terasz, erkély, hálószoba ablaka, stb.). A zaj helyiségekben megengedett hangnyomásszintjét a 27/2008 (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet szabályozza. Ennek értelmében az erre érzékeny helyiségek (lakószobák lakóépületekben, kórtermek és betegszobák) megengedett zaj hangnyomásszintje nem haladhatja meg éjjel a 30 dB(A) értéket.

Mivel a kemény falfelütetek a zajt visszaverik, egymást közt felerősítik, a zajforrást legalább 3-4 méterre kell a visszaverő falfelületektől telepíteni. Az alábbi ábrák a kültéri egység három elhelyezési módját mutatják (A,B,C). A táblázat ezekhez, - illetve az egyes hőszivattyúk hangnyomás szintjéhez- igazodóan jelzi, hogy milyen ajánlott védőtávolság mellett valószínűsíthető a zajterhelési határérték betartása.

A   B   C

| A hőszivattyú kültéri egysége és a szomszédos ház közötti legkisebb ajánlott távolság |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A hőszivattyú kültéri egység hangnyomás szintje | Telepítési módok (A, B, C) |  |  |  |
|  | A | B | C |  |
| LW,A [dB] | Távolság (méterben) |  |  |  |
| 50 | 7 | 10 |  | 14 |
| 55 | 13 | 18 |  | 24 |
| 60 | 22 | 28 |  | 35 |
| 65 | 32 | 41 |  | 54 |
| 70 | 49 | 66 |  | 88 |

Forrás: https://www.oeal.at/images/Forum_Schall/Arbeitsbehelfe/2013_Informationsblatt_Luftwaermepumpen_.pdf

A zajhatárérték betartásához, illetve a túllépés megállapításához szakértői (szabványos) mérések szükségesek.

A zaj elleni védelem jogi eszközei

A „zajvédelmi” témában alapvetően a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (R) a mérvadó. A R. személyi hatályáról rendelkező 1. § (2) c. ) pontja alapján nem terjed ki a rendelet hatálya  „a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységre”,- márpedig a „háztartási” hőszivattyúk, klímaberendetések üzemeltetése ilyen tevékenységnek minősül. Ezi viszont nem jelenti azt , hogy a területre érvényes zajterhelési határérté-keket ne kellene betartani – csak azt, hogy a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő hőszivattyúkkal kapcsolatos zajvédelmi hatósági ügyekben a helyi önkormányzat jegyzője jár el..

Itt ismét felhívjuk a figyelmet arra, hogy a települési önkormányzatok helyi rendelet-ben szabályozhatják a működtetés sajátos „zajvédelmi” feltételeit (beleértve a csendes övezet kijelölését, vagy az egyedi zajterhelési határértékek megállapítását is!).

A hőszivattyú-beruházás megkezdése előtt tehát mindenképpen javasolt a helyi önkormányzatnál (jegyzőnél, építési hatóságnál) érdeklődni, hogy a témával kapcsolatban vannak-e speciális helyi előírások, korlátozások?

A projekt keretében 36 Győr-Moson-Sopron, illetve Veszprém megyei (nagyobb) település jegyzőjét kerestük meg a témával kapcsolatos (esetleges) helyi szabályozás megismerése céljából. Konkrét kérdésünk az volt, hogy hőszivattyúk telepítésével kapcsolatban (helyi zajvédelmi vagy településkép-védelmi indíttatásból) alkottak-e önálló rendeletet, vagy alkalmaztak-e a helyi építési szabályzatukban az OTÉK-től eltérő szigorúbb előírást?

A 36-ból 17 önkormányzat válaszolt, de közülük egyedül Pápa városa bír saját (ráadásul példamutatóan részletes) rendelkezésekkel a témában.

Felmérésünk eredménye tanulságos. Mivel a klímaberendezések, hőszivattyúk (és a velük kapcsolatos lakossági panaszok) rohamosan szaporodnak – a megelőzés szempontjából  különösen fontos lenne a helyi jogalkotó politikusok ösztönzése, hogy alkossák meg a téma helyi szabályozását.

A jogi személyiséggel rendelkező üzemeltetőkre a Korm. rendelet előírásai értelemszerűen alkalmazandók - figyelemmel a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról) által előírtakra is.

Ami a „szomszédjogokat” illeti

A hőszivattyúk zajterhelését sérelmező eljárások szaporodása jelzi, hogy a kültéri egységek telepítésénél sokszor nem kellő gondossággal jártak el. Pontosabban a beruházó-tulajdonos-üzemeltető arra nyilván gondosan ügyelt, hogy a berendezés az a saját lakhatását ne zavarja,- nem mérlegelte viszont kellően, hogy ehhez a szomszédjainak is joga van. Mert jelen esetben nem csak a közvetlenül telekhatáros szomszédról van szó, hanem a kültéri egység zajának hatásterületén élő valamennyi érintett szomszédról.

A Ptk 5:23. § megfogalmazása szerint ugyanis: „A tulajdonos a dolog használata során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen a szomszédokat szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné”.

Jogosnak elismert panaszok esetén első lépcső lehet a hőszivattyú üzemeltetője és a zavarást neheztelő érintett szomszéd(ok) közötti egyeztetés. Az első (és olcsóbb)  megoldási kísérlet lehet az éjszakai üzemelési mód önkéntes csökkentése, vagy a hőszivattyú lekapcsolása. További panasz esetén szakember bevonásával gondoskodhatunk a hőszivattyú utólagos burkolásáról, hangcsdökkentők beépítéséről. Az így elérhető tényleges zajcsökkentések mellett fontos az is, hogy a szomszéd látja, hogy panaszát komolyan vettük (pszichológiai effekt).

Ha nincs megegyezés, akkor maradnak a (szomszéd)jogi eszközök.

A zajkeltő hőszivattyú üzemeltetésével kapcsolatos jogvita a szomszédjogi és a birtokvédelmi szabályok együttes alkalmazásával bírálható el.

Mivel egy ingatlan használatának általános jogi korlátja  a szükségtelen zavarás tilalma – az eljárásokban elsődlegesen annak kell bizonyítást kell nyernie, hogy a hőszivattyú működtetése valóban szükségtelen zavarást okoz. Ami független attól, hogy határértéket meghaladó, vagy azt el nem érő zajterhelésről (zavarásról) van szó.

Szükségtelennek minősülő (vagy annak vélt) zavarás esetén az érintett a Ptk.-ra hivatkozva két módon érvényesítheti a zavartalan birtokláshoz és az egészséges környezethez való jogát:

- az első lehetőség a birtokvédelmi eljárás, amikor is a jegyzőtől egy éven belül kérheti az birtoksértő magatartástól való eltiltását. Az eljárás illetékmentes.

- a másik lehetőség a bírósági per, ahol a felperesnek kell bizonyítani, hogy az általa kifogásolt zavarás már meghaladja a szükséges mértéket.

Az eljáró szerveknek nincs könnyű dolga, hiszen a szükségtelen zavarás mérlegelés körében történő megállapítására, valamint az érdekegyensúly megteremtésére van szükség. Ha nincs egyértelmű határérték túllépés, akkor a jogvita általában a felek méltányos érdekei összemérésével dönthető el.

A jegyzői illetve bírósági ítélkezési gyakorlat alapján szükségtelen mértékű zavarás akkor állapítható meg, ha az a szokásos mértéket meghaladja, illetve. ha a zavaró tevékenységet kifejtő személy a szomszéd(ok) érdekeit teljes mértékben figyelmen kívül hagyja. A legtöbb esetben nélkülözhetetlen a zajvédelmi/igazságügyi szakértők eljárásba való bevonása, és a tanúk meghallgatása.

Ha a szükségtelen zavarás bizonyítást nyert, úgy joggal kérhető a zavaró állapot megszüntetése és a további birtokháborító magatartás folytatásától. való eltiltás .

A problémák utólagos és körülményes jogi orvoslásánál (hatósági eljárásnál, pereskedésnél) persze fontosabb a megelőzés elvének érvényesítése. A jelenlegi helyzeten mindenképpen sokat segítene a zajforrást jelentő hőszivattyús berendezések telepítési feltételeinek többszintű jogi szabályozása.

Győr, 2023. augusztus

GREND Szolgáltató Kft. , Győr

Őkológiai Stúdió Alapítvány , Győr

Csatolt mellékletben :

A Grend Szolgáltató Kft. szakemberei által a projekt keretében végzett zajterhelési mérések  bemutatása és értékelése.

Felhasznált irodalom (magyar és német internetes cikkek):

https://www.legkondicionalok.hu/cikkek/nem-szukseges-az-epitesi-engedely-az-uj-klima-szerelesehez-jogszabalyok

https://ezermester.hu/cikk-9298/Klima__hoszivattyU_es_a_zajterheles_Megijedni_azert_nem_kell

https://www.vaillant.hu/downloads/08-hoszivattyuk/hoszivattyu-ts-akusztika-kivonat-1408303.pdf

https://wohnglueck.de/artikel/waermepumpe-lautstaerke-21337

https://www.laerminfo.at/ueberlaerm/laermquellen/luftwaermepumpen.html

https://heizung.de/waermepumpe/wissen/waermepumpe-und-lautstaerke-grenzwerte-und-tipps/

https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/haus-nachbar-streit-immobilie-waermepumpe-1.5450240

https://www.energie-experten.org/heizung/waermepumpe/luftwaermepumpe/schallschutz